# Додаток 2

до тендерної документації

# Технічне завдання

# «код ДК 021:2015 - 44220000-8 «Столярні вироби» (Металопластикові вікна, металопластикові двері, двері металеві)»

| Номер № | Загальна назва | Номенклатура позиції | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Металопластикове вікно ТИП 1 | ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна | штука | 5 |
| 2 | Металопластикове вікно ТИП 2 | ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна | штука | 1 |
| 3 | Металопластикове вікно ТИП 3 | ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна | штука | 1 |
| 4 | Металопластикове вікно ТИП 4 | ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна | штука | 1 |
| 5 | Металопластикове вікно ТИП 5 | ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна | штука | 5 |
| 6 | Металопластикове вікно ТИП 6 | ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна | штука | 2 |
| 7 | Металопластикове вікно ТИП 7 | ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна | штука | 1 |
| 8 | Металопластикове вікно ТИП 8 | ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна | штука | 2 |
| 9 | Металопластикове вікно ТИП 9 | ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна | штука | 2 |
| 10 | Металопластикове вікно ТИП 10 | ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна | штука | 1 |
| 11 | Металопластикове вікно ТИП 11 | ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна | штука | 1 |
| 12 | Металопластикове вікно ТИП 12 | ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна | штука | 1 |
| 13 | Металопластикове вікно ТИП 13 | ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна | штука | 1 |
| 14 | Металопластикове вікно ТИП 14 | ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна | штука | 5 |
| 15 | Металопластикове вікно ТИП 15 | ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна | штука | 3 |
| 16 | Металопластикове вікно ТИП 16 | ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна | штука | 5 |
| 17 | Металопластикове вікно ТИП 17 | ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна | штука | 4 |
| 18 | Металопластикове вікно ТИП 18 | ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна | штука | 1 |
| 19 | Металопластикове вікно ТИП 19 | ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна | штука | 1 |
| 20 | Металопластикове вікно ТИП 20 | ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна | штука | 1 |
| 21 | Металопластикове вікно ТИП 21 | ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна | штука | 1 |
| 22 | Металопластикове вікно ТИП 22 | ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна | штука | 1 |
| 23 | Металопластикове вікно ТИП 23 | ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна | штука | 1 |
| 24 | Металопластикове вікно ТИП 24 | ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна | штука | 1 |
| 25 | Металопластикове вікно ТИП 25 | ДК 021:2015: 44221100–6 – Вікна | штука | 1 |
| 26 | Металопластикові двері ТИП 1 | ДК 021:2015: 44221200–7 –Двері | штука | 1 |
| 27 | Металопластикові двері ТИП 2 | ДК 021:2015: 44221200–7 –Двері | штука | 1 |
| 28 | Двері металеві ТИП 1 | ДК 021:2015: 44221200–7 –Двері | штука | 7 |
| 29 | Двері металеві ТИП 2 | ДК 021:2015: 44221200–7 –Двері | штука | 3 |
| 30 | Двері металеві ТИП 3 | ДК 021:2015: 44221200–7 –Двері | штука | 1 |
| 31 | Двері металеві ТИП 4 | ДК 021:2015: 44221200–7 –Двері | штука | 2 |
| 32 | Двері металеві ТИП 5 | ДК 021:2015: 44221200–7 –Двері | штука | 1 |

# ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

# 1.Товар повинен бути новим та таким що не використовувався, упакованим належним чином, з необхідними реквізитами виробника та мати відповідну супровідну технічну документацію (технічний паспорт на виріб, інструкції з експлуатації українською мовою, гарантійні талони, тощо);

# 2. Товар відповідає вимогам Державних стандартів та норм, які регулюють порядок виробництва вікон і склопакетів, а також представляють нормативи в області будівництва (ДСТУ і ДБН). Всі комплектуючі також повинні виготовлятися відповідно до норм визначених ДСТУ і володіти Санітарно-епідеміологічними висновками.

# 3.Постачальник несе ризик за пошкодження або знищення товару до моменту поставки його Замовнику.

# 4. Вартість доставки Товару до місця Поставки, проведення замірів, вартість страхування, навантаження, розвантаження, демонтажу, виконання робіт з монтажу за місцем Поставки, а також всі інші витрати Постачальника пов’язані з виконанням договору входить до загальної ціни. (Надається гарантійний лист).

# 5. На підтвердження якісних, технічних характеристик товару Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції чинні на дату подання Учасником сертифікатів відповідності та/або висновків ДСЕЕ на вікна і двері з профілю ПВХ, профілі полівінілхлоридні, профілі оцинковані, пристрої поворотні, відкидні, поворотно-відкидні та фурнітуру для віконних та дверних блоків, ручки віконні та дверні, підвіконня внутрішні та зовнішні (відливи) полівінілхлоридні.

# 6. Місце поставки товарів та умови поставки товарів: за адресою Замовника

# 7. Строк поставки товарів: до 10.12.2023 року.

# 8. Переможець оплачує усі витрати, пов’язані з пересилкою документів (договір, рахунок, накладні, витрати по доставці товару і т.п.).

# 9. У разі поставки Товару неналежної якості, в якому виявлені дефекти або недоліки, Учасник-переможець повинен своїми силами та за свій рахунок усунути виявлені дефекти, недоліки або замінити такий Товар на Товар належної якості без будь-якої додаткової оплати з боку Замовника.

Технічні та якісні вимогидо предмету закупівлі

Вікна металопластикові

| № з/п | Вид | Технічні параметри |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 тип 1 |  | Розмір | 1300х1770 мм |
|  |  | Засклення | 4I-12-4-16-4I |
|  |  | Профіль | 6 кам. 70мм / Рама 6 кам 64мм. / Створка 6 кам 80 мм |
|  |  | Колір | Білий |
|  |  | Додатковий профіль | Підставочний 38мм x 1300 |
|  |  | Відлив | Білий 200х1400 мм |
|  |  | Підвіконник | ПВХ білий 400х1400 мм |
|  |  | Кількість | 5 шт. |
| 2 тип 2 |  | Розмір | 1280х1770 мм |
|  |  | Засклення | 4I-12-4-16-Сатин |
|  |  | Профіль | 6 кам. 70мм / Рама 6 кам 64мм. / Створка 6 кам 80 мм |
|  |  | Колір | Білий |
|  |  | Додатковий профіль | Підставочний 38мм x 1280 мм - 1 шт. |
|  |  | Відлив | Білий 200х1380 мм |
|  |  | Підвіконник | ПВХ білий 400х1380 мм |
|  |  | Кількість | 1 шт. |
| 3 тип 3 |  | Розмір | 1250х1770 мм |
|  |  | Засклення | 4I-12-4-16-4I |
|  |  | Профіль | 6 кам. 70мм / Рама 6 кам 64мм. / Створка 6 кам 80 мм |
|  |  | Колір | Білий |
|  |  | Додатковий профіль | Підставочний 38мм x 1250 мм - 1 шт. |
|  |  | Відлив | Білий 200х1350 мм |
|  |  | Підвіконник | ПВХ білий 400х1350 мм |
|  |  | Кількість | 1 шт. |
| 4 тип 4 |  | Розмір | 1300х1770 мм |
|  |  | Засклення | 4I-12-4-16-Сатин |
|  |  | Профіль | 6 кам. 70мм / Рама 6 кам 64мм. / Створка 6 кам 80 мм |
|  |  | Колір | Білий |
|  |  | Додатковий профіль | Підставочний 38мм x 1300 мм - 1 шт. |
|  |  | Відлив | Білий 200х1400 мм |
|  |  | Підвіконник | ПВХ білий 400х1400 мм |
|  |  | Кількість | 1 шт. |
| 5 тип 5 |  | Розмір | 1350х1770 мм |
|  |  | Засклення | 4I-12-4-16-4I |
|  |  | Профіль | 6 кам. 70мм / Рама 6 кам 64мм. / Створка 6 кам 80 мм |
|  |  | Колір | Білий |
|  |  | Додатковий профіль | Підставочний 38мм x 1350 мм - 1 шт. |
|  |  | Відлив | Білий 200х1450 мм |
|  |  | Підвіконник | ПВХ білий 400х1450 мм |
|  |  | Кількість | 5 шт. |
| 6 тип 6 |  | Розмір | 1350х1770 мм |
|  |  | Засклення | 4I-12-4-16-4I |
|  |  | Профіль | 6 кам. 70мм / Рама 6 кам 64мм. |
|  |  | Колір | Білий |
|  |  | Додатковий профіль | Підставочний 38мм x 1350 мм - 1 шт. |
|  |  | Відлив | Білий 200х1450 мм |
|  |  | Підвіконник | ПВХ білий 400х1450 мм |
|  |  | Кількість | 2 шт. |
| № з/п | Вид | Технічні параметри |  |
| 7 тип 7 |  | Розмір | 1000х1770 мм |
|  |  | Засклення | 4I-12-4-16-4I |
|  |  | Профіль | 6 кам. 70мм / Рама 6 кам 64мм. |
|  |  | Колір | Білий |
|  |  | Додатковий профіль | Підставочний 38мм x 1000 |
|  |  | Відлив | Білий 200х1100 мм |
|  |  | Підвіконник | ПВХ білий 400х1100 мм |
|  |  | Кількість | 1 шт. |
| 8 тип 8 |  | Розмір | 1410х1570 мм |
|  |  | Засклення | 4I-12-4-16-4I |
|  |  | Профіль | 6 кам. 70мм / Рама 6 кам 64мм. / Створка 6 кам 80 мм |
|  |  | Колір | Білий |
|  |  | Додатковий профіль | Підставочний 38мм x 1410 мм |
|  |  | Відлив | Білий 280х1510 мм |
|  |  | Підвіконник | ПВХ білий 400х1510 мм |
|  |  | Кількість | 2 шт. |
| 9 тип 9 |  | Розмір | 1410х1570 мм |
|  |  | Засклення | 4I-12-4-16-4I |
|  |  | Профіль | 6 кам. 70мм / Рама 6 кам 64мм. / Створка 6 кам 80 мм |
|  |  | Колір | Білий |
|  |  | Додатковий профіль | Підставочний 38мм x 1410 мм |
|  |  | Відлив | Білий 350х1510 мм |
|  |  | Підвіконник | ПВХ білий 400х1510 мм |
|  |  | Кількість | 2 шт. |
| 10 тип 10 |  | Розмір | 1410х1530 мм |
|  |  | Засклення | 4I-12-4-16-4I |
|  |  | Профіль | 6 кам. 70мм / Рама 6 кам 64мм. / Створка 6 кам 80 мм |
|  |  | Колір | Білий |
|  |  | Додатковий профіль | Підставочний 38мм x 1410 мм |
|  |  | Відлив | Білий 350х1510 мм |
|  |  | Підвіконник | ПВХ білий 400х1510 мм |
|  |  | Кількість | 1 шт. |
| 11 тип 11 |  | Розмір | 1410х1550 мм |
|  |  | Засклення | 4I-12-4-16-4I |
|  |  | Профіль | 6 кам. 70мм / Рама 6 кам 64мм. / Створка 6 кам 80 мм |
|  |  | Колір | Білий |
|  |  | Додатковий профіль | Підставочний 38мм x 1410 мм |
|  |  | Відлив | Білий 350х1510 мм |
|  |  | Підвіконник | ПВХ білий 400х1510 мм |
|  |  | Кількість | 1 шт. |
| 12 тип 12 |  | Розмір | 1280х1870 мм |
|  |  | Засклення | 4I-12-4-16-4I |
|  |  | Профіль | 6 кам. 70мм / Рама 6 кам 64мм. / Створка 6 кам 80 мм |
|  |  | Колір | Білий |
|  |  | Додатковий профіль | Підставочний 38мм x 1280 мм |
|  |  | Відлив | Білий 350х1380 мм |
|  |  | Підвіконник | ПВХ білий 400х1380 мм |
|  |  | Кількість | 1 шт. |

| № з/п | Вид | Технічні параметри |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 тип 13 |  | Розмір | 1410х1560 мм |
|  |  | Засклення | 4I-12-4-16-4I |
|  |  | Профіль | 6 кам. 70мм / Рама 6 кам 64мм./ Створка 6 кам 80 мм |
|  |  | Колір | Білий |
|  |  | Додатковий профіль | Підставочний 38мм x 1410 |
|  |  | Відлив | Білий 280х1510 мм |
|  |  | Підвіконник | ПВХ білий 400х1510 мм |
|  |  | Кількість | 1 шт. |
| 14 тип 14 |  | Розмір | 970х1650 мм |
|  |  | Засклення | 4I-12-4-16-4I |
|  |  | Профіль | 6 кам. 70мм / Рама 6 кам 64мм. / Створка 6 кам 80 мм |
|  |  | Колір | Білий |
|  |  | Додатковий профіль | Підставочний 38мм x 970 мм |
|  |  | Відлив | Білий 200х1100 мм |
|  |  | Підвіконник | ПВХ білий 300х1100 мм |
|  |  | Кількість | 5 шт. |
| 15 тип 15 |  | Розмір | 970х1650 мм |
|  |  | Засклення | 4I-12-4-16-4I |
|  |  | Профіль | 6 кам. 70мм / Рама 6 кам 64мм. |
|  |  | Колір | Білий |
|  |  | Додатковий профіль | Підставочний 38мм x 970 мм |
|  |  | Відлив | Білий 200х1100 мм |
|  |  | Підвіконник | ПВХ білий 300х1100 мм |
|  |  | Кількість | 3 шт. |
| 16 тип 16 |  | Розмір | 1050х1400 мм |
|  |  | Засклення | 4I-12-4-16-4I |
|  |  | Профіль | 6 кам. 70мм / Рама 6 кам 64мм. / Створка 6 кам 80 мм |
|  |  | Колір | Білий |
|  |  | Додатковий профіль | Підставочний 38мм x 1050 мм |
|  |  | Відлив | Білий 180х1150 мм |
|  |  | Підвіконник | ПВХ білий 300х1150 мм |
|  |  | Кількість | 5 шт. |
| 17 тип 17 |  | Розмір | 1050х1400 мм |
|  |  | Засклення | 4I-12-4-16-4I |
|  |  | Профіль | 6 кам. 70мм / Рама 6 кам 64мм. |
|  |  | Колір | Білий |
|  |  | Додатковий профіль | Підставочний 38мм x 1050 мм |
|  |  | Відлив | Білий 180х1150 мм |
|  |  | Підвіконник | ПВХ білий 300х1150 мм |
|  |  | Кількість | 4 шт. |
| 18 тип 18 |  | Розмір | 850х1400 мм |
|  |  | Засклення | 4I-12-4-16-4I |
|  |  | Профіль | 6 кам. 70мм / Рама 6 кам 64мм. / Створка 6 кам 80 мм |
|  |  | Колір | Білий |
|  |  | Додатковий профіль | Підставочний 38мм x 850 мм |
|  |  | Відлив | Білий 180х950 мм |
|  |  | Підвіконник | ПВХ білий 300х950 мм |
|  |  | Кількість | 1 шт. |

| № з/п | Вид | Технічні параметри |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 тип 19 |  | Розмір | 1220х1310 мм |
|  |  | Засклення | 4I-12-4-16-4I |
|  |  | Профіль | 6 кам. 70мм / Рама 6 кам 64мм. |
|  |  | Колір | Зовн. – Білий / Внутр. - Ламінований |
|  |  | Додатковий профіль | Підставочний 38мм x 1220 |
|  |  | Відлив | Білий 150х1320 мм |
|  |  | Кількість | 1 шт. |
| 20 тип 20 |  | Розмір | 1220х1310 мм |
|  |  | Засклення | 4I-12-4-16-4I |
|  |  | Профіль | 6 кам. 70мм / Рама 6 кам 64мм./ Створка 6 кам 80 мм |
|  |  | Колір | Зовн. – Білий / Внутр. - Ламінований |
|  |  | Додатковий профіль | Підставочний 38мм x 1220 |
|  |  | Відлив | Білий 150х1320 мм |
|  |  | Кількість | 1 шт. |
| 21 тип 21 |  | Розмір | 1260х620 мм |
|  |  | Засклення | Сендвіч 32 мм |
|  |  | Профіль | 6 кам. 70мм / Рама 6 кам 64мм. |
|  |  | Колір | Білий |
|  |  | Додатковий профіль | З’єднувач 1,8 мм x 1260 мм |
|  |  | Кількість | 1 шт. |
| 22 тип 22 |  | Розмір | 1320х620 мм |
|  |  | Засклення | Сендвіч 32 мм |
|  |  | Профіль | 6 кам. 70мм / Рама 6 кам 64мм. |
|  |  | Колір | Білий |
|  |  | Додатковий профіль | З’єднувач 1,8 мм x 1320 мм |
|  |  | Кількість | 1 шт. |
| 23 тип 23 |  | Розмір | 1360х590 мм |
|  |  | Засклення | 4-16-4 |
|  |  | Профіль | 60мм / Рама 64мм. / Створка 80 мм |
|  |  | Колір | Білий |
|  |  | Додатковий профіль | Підставочний 38мм x 1360 мм |
|  |  | Кількість | 1 шт. |
| 24 тип 24 |  | Розмір | 1100х1480 мм |
|  |  | Засклення | 4I-12-4-16-4I |
|  |  | Профіль | 6 кам. 70мм / Рама 6 кам 64мм. |
|  |  | Колір | Білий |
|  |  | Додатковий профіль | Підставочний 38мм x 1100 мм |
|  |  | Кількість | 1 шт. |
| 25 тип 25 |  | Розмір | 1020х830 мм |
|  |  | Засклення | 4-16-4 |
|  |  | Профіль | 60мм / Рама 64мм. / Створка 80 мм |
|  |  | Колір | Білий |
|  |  | Додатковий профіль | Підставочний 38мм x 1020 мм |
|  |  | Кількість | 1 шт. |

Двері металопластикові

| № з/п | Вид | Технічні параметри |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 тип 1 |  | Розмір | 1260х2100 мм |
|  |  | Засклення | 4-12-4-16-4 Сендвіч 32 мм білий |
|  |  | Профіль | 70 мм / Низ поріг алюмінієвий 30мм / Створка 125 мм Т |
|  |  | Колір | Білий |
|  |  | Фурнітура | Замок – багатозапірний/ролик 35д, Кантригель (шпінгалет дверний) – 2 шт., Петля дверна SIMONSWERK – 8 шт., Ручка офісна пряма – 1 шт., Доводчик – 1 шт. |
|  |  | Кількість | 1 шт. |
| 1 тип 2 |  | Розмір | 1320х2100 мм |
|  |  | Засклення | 4-12-4-16-4 Сендвіч 32 мм білий |
|  |  | Профіль | 70 мм / Низ поріг алюмінієвий 30мм / Створка 125 мм Т |
|  |  | Колір | Білий |
|  |  | Фурнітура | Замок – багатозапірний/ролик 35д, Кантригель (шпінгалет дверний) – 2 шт., Петля дверна SIMONSWERK – 8 шт., Ручка офісна пряма – 1 шт., Доводчик – 1 шт. |
|  |  | Кількість | 1 шт. |

Двері металеві

| № з/п | Технічні параметри | Розмір | Тип відкривання | К-сть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 тип 1 | Рама – труба 40х40 мм товщина 1,5 мм РАЛ 8019 Полотно – лист метал з двох сторін 1,5 мм товщиною, Наповнення – мінеральна вата Покриття – антрацит Ручка – чорна планка Замок – Аріко (аналог Кале 2000) З вічком | 960х2050 мм | Праві | 7 шт. |
| 2 тип 2 |  | 960х2050 мм | Праві відкривання всередину | 3 шт |
| 3 тип 3 |  | 860х2050 мм | Праві | 1 шт. |
| 4 тип 3 |  | 1200х2050 мм | Праві Двохстворчасті З доводчиком | 2 шт. |
| 5 тип 4 |  | 1200х2050 мм | Ліві Двохстворчасті З доводчиком | 1 шт. |

Примітка: всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом „ або еквівалент»